SolidWorks® Lehrbuch 13-5

„Spannung“

Enthält SolidWorks SustainabilityXpress

|  | „Eine bessere Welt für unsere Kinder und Enkel“ |
| --- | --- |

Berufsvorbereitende weiterführende Ausbildung

und berufsbildender Sekundarunterricht der Oberstufe

Zur Verwendung mit SolidWorks® Educational Release 2009-2010

| © 1995-2005, SolidWorks Corporation 300 Baker Avenue Concord, Massachusetts 01742 USA Alle Rechte vorbehalten. US-amerikanische Patente 5,815,154; 6,219,049; 6,219,055 Die SolidWorks Corporation ist ein Unternehmen der Dassault Systemes S.A.-Gruppe (Nasdaq: DASTY). Die Informationen in diesem Dokument sowie die behandelte Software können ohne Ankündigung geändert werden und sollten nicht als Verpflichtungen seitens der SolidWorks Corporation betrachtet werden. Es ist untersagt, Material ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der SolidWorks Corporation in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise, elektronisch oder mechanisch, für welchen Zweck auch immer, zu vervielfältigen oder zu übertragen. Die in diesem Dokument behandelte Software wird unter einer Lizenz ausgeliefert und darf nur in Übereinstimmung mit den Lizenzbedingungen verwendet und kopiert werden. Alle Gewährleistungen, die von der SolidWorks Corporation in Bezug auf die Software und Dokumentation übernommen werden, sind im SolidWorks Corporation Lizenz- und Subskriptionsdienst-Vertrag festgelegt, und nichts, was in diesem Dokument aufgeführt oder durch dieses Dokument impliziert ist, darf als Modifizierung oder Änderung dieser Gewährleistungen betrachtet werden. SolidWorks® ist eine eingetragene Marke der SolidWorks Corporation. SolidWorks 2005 ist ein Produktname der SolidWorks Corporation. FeatureManager® ist eine eingetragene Gemeinschaftsmarke der SolidWorks Corporation. Feature Palette™, PhotoWorks™ und PDMWorks™ sind Marken der SolidWorks Corporation. ACIS® ist eine eingetragene Marke der Spatial Corporation. FeatureWorks® ist eine eingetragene Marke von Geometric Software Solutions Co. Limited. GLOBEtrotter® und FLEXlm® sind eingetragene Marken der Globetrotter Software, Inc. Andere Marken- oder Produktbezeichnungen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. | KOMMERZIELLE COMPUTER- SOFTWARE - EIGENTUMSRECHTE Beschränkte Rechte der US-Regierung (ist außerhalb der USA nicht gültig). Die Verwendung, Duplizierung oder Veröffentlichung durch die US-Regierung unterliegt den Beschränkungen gemäß der Definition in FAR 52.227-19 (Commercial Computer Software - Restricted Rights), DFARS 227.7202 (Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation) und im Lizenzabkommen, wie zutreffend. Vertragspartner/Hersteller: SolidWorks Corporation, 300 Baker Avenue, Concord, Massachusetts 01742 USA Teile dieser Software sind Eigentum der Electronic Data Systems Corporation oder ihrer Tochterunternehmen und urheberrechtlich geschützt, Copyright© 2005 Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschützt von ComponentOne, © 1999, 2002-2005. Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschützt von D-Cubed Limited, © 1990-2005. Teile dieses Produkts werden unter der Lizenz von DC Micro Development vertrieben und sind urheberrechtlich geschützt von DC Micro Development, Inc., © 1994-2002. Alle Rechte vorbehalten. Teile dieses Produkts sind urheberrechtlich geschützt von der eHelp Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschützt von Geometric Software Solutions Co. Limited, © 1998-2005. Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschützt von mental images GmbH & Co. KG, © 1986-2005. Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschützt von der Microsoft Corporation, © 1996. Alle Rechte vorbehalten. Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschützt von SIMULOG, © 2001. Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschützt von der Spatial Corporation, © 1995-2005. Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschützt von der Structural Research & Analysis Corp., © 2005. Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschützt von Tech Soft America, © 1997-2005. Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschützt von der Viewpoint Corporation, © 1999-2005. Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschützt von Visual Kinematics, Inc., © 1994-2005. Alle Rechte vorbehalten |
| --- | --- |

Dieses Lehrbuch wurde für SolidWorks Benelux entwickelt und kann von jedem verwendet werden, der die Anwendung der 3D CAD-Software SolidWorks erlernen möchte. Jegliche andere Nutzung dieses Lehrbuchs oder von Teilen davon ist untersagt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Intitiative: Jack van den Broek und Nenad Raskovic

Anpassung an die Ausbildungsstufe: Jack van den Broek (Fachschule Dr. Knippenberg).

Fertiggestellt von: Nenad Raskovic

Lehrbuch 13-5

„Grundplatte aus Blech“

|  | # Grundplatte aus Blech In dieser Übung erstellen Sie eine einfache Fußplatte aus Aluminiumblech. Sie werden mit Blech als Funktion in SolidWorks vertraut. Und Sie werden selbstverständlich eine Arbeitszeichnung des Teils erstellen. Das Lehrbuch präsentiert außerdem SolidWorks Sustainability Xpress. Wir machen dies aus Umweltschutzgründen. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Arbeitsplan: | Erstellen Sie die Grundplatte gemäß folgender Zeichnung. - Beginnen Sie mit einem Sechseck. (Polygon) - Zeichnen Sie dann einen Kreis von der Mitte des Sechsecks aus. - Fügen Sie dann unten am Kreis und am Sechseck eine Öffnung hinzu. - Erstellen Sie danach ein Muster aus 3 Bohrungen. - Erstellen Sie als Letztes eine Arbeitszeichnung für den Workshop. |
| 1 | Starten Sie SolidWorks und öffnen Sie: Damit erstellen Sie ein neues Dokument. |  |
| 2 | - Wählen Sie: - Klicken Sie auf: Damit aktivieren Sie die Skizzierumgebung. |  |
| 3 | Die Grundplatte besteht aus einem regelmäßigen Sechseck. Klicken Sie im: BefehlsManager auf Polygon. In dieser Übung zeichnen wir ein regelmäßiges Sechseck. |  |
| 4 | Zeichnen Sie ein Sechseck vom Nullpunkt aus. - Klicken Sie für den ersten Punkt des Sechsecks auf den Ursprung. - Wählen Sie für den zweiten Punkt einen beliebigen Abstand rechts vom Ursprung. Achten Sie darauf, dass Sie waagrecht arbeiten! Siehe Symbol: |  |
| 5 | Überprüfen Sie dies im: PropertyManager unter: - Die Anzahl der Seiten wurde auf 6 eingestellt - Die Größe wird jetzt durch einen entsprechenden Kreis bestimmt. - Klicken Sie auf OK. |  |
| 6 | Die Größe des Kreises soll Ø 230,94 mm betragen. Aufgrund des Kreisdurchmessers von 230,94 mm sind die Seiten des Sechsecks 200 mm lang. Mit folgender Option: beträgt die angezeigte Größe des Kreises 200 mm. Bemaßen Sie ihn mit der Funktion Smart Dimension. |  |
| 7 | Zeichnen Sie einen Kreis des Durchmessers 100 mm vom Ursprung aus: Bemaßen Sie den Kreis. |  |
| 8 | - Zeichnen Sie jetzt eine Linie gerade zur Spitze, wie in der Abbildung. - Bemaßen Sie jetzt diese Linie wie in der Abbildung daneben. Der Abstand zwischen der Linie und der Mitte des Sechsecks beträgt 40 mm. |  |
| 9 | Zeichnen Sie eine Mittellinie vom Ursprung gerade zur Spitze. - Klicken Sie auf die Funktion: Centerline: - Klicken Sie für den ersten Punkt auf den Ursprung. - Ziehen Sie dann eine Mittellinie gerade zur Spitze, wie in der Abbildung. |  |
| 10 | Jetzt spiegeln wir die Linie. Wählen Sie: Mirror Entities |  |
| 11 | Im Menü Property Manager unter Options werden die gewählten Elemente, die Sie spiegeln möchten, angezeigt. - Wählen Sie zuerst die Linie. - Im Fenster Entities To mirror wird die gewählte Komponente angezeigt, in diesem Fall die Linie. - Klicken Sie in das Fenster: - und wählen Sie dann die Centerline. Sobald Sie die Centerline gewählt haben, wird sie im Fenster Mirror about angezeigt. - Klicken Sie auf OK. |  |
| 12 | Nun soll der untere Teil des Kreises und des Sechsecks entfernt werden, um hier eine Aussparung zu schaffen. Der untere Teil des Kreises und des Sechsecks kann mit der Funktion Trim Entities entfernt werden. Klicken Sie im BefehlsManager auf Trim Entities |  |
| 13 | - Wählen Sie im: PropertyManager die Option Trim to Closest - Schneiden Sie nun den unteren Teil des Kreises und des Sechsecks ab. Im Beispiel wurde der untere Teil des Sechsecks bereits abgetrennt. - Klicken Sie schließlich auf OK. |  |
| 14 | Zeichnen Sie jetzt einen Kreis. Der Mittelpunkt des Kreises muss auf der Mittellinie liegen (siehe Abbildung). |  |
| 15 | Geben Sie nun die Bemaßungen des Kreises an. Der Durchmesser des Kreises beträgt 3,2 mm und sein Mittelpunkt ist 76 mm vom Ursprung entfernt. |  |
| 16 | Wir fügen weitere zwei Kreise zu der Skizze hinzu. Dafür verwenden Sie den Befehl Circular Sketch Pattern. - Klicken Sie zuerst auf den Pfeil, um das Menü zu erweitern. - Wählen Sie dann |  |
| 17 | Nehmen Sie folgende Einstellungen vor: - Die Anzahl der Kopien wurde auf 3 eingestellt. - Markieren Sie Equal Spacing. - Heben Sie die Wahl Add dimensions auf. - Klicken Sie in das Fenster Entities to Pattern. Das Fenster ist zunächst leer, aber sobald Sie auf die zu kopierenden Komponenten klicken, zeigt es die gewählten Komponenten an. - Wählen Sie einen Kreis von 3,2 mm Größe. - Klicken Sie auf OK. |  |
|  |  | Durch die Verwendung von Linear Sketch Pattern oder Circular Sketch Pattern können Sie wesentlich schneller Zeichnungen anfertigen. Objekte, wie Linien, Kreise, Rechtecke usw., können schnell gemäß einem bestimmten Muster hinzugefügt werden. |
| 18 | Bemaßen Sie mit der Funktion Smart Dimensions die eben von Ihnen erstellten Kreise. Geben Sie 3,2 mm als Maß für beide Kreise an. In der Abbildung daneben sehen Sie, wie das aussehen sollte. |  |
| 19 | Die Skizze wurde aber noch nicht vollständig definiert. Für eine vollständig definierte Skizze fügen Sie Bemaßungen und/oder Beziehungen hinzu. Hier erstellen Sie eine Beziehung. - Wählen Sie den Pfeil Display/Delete Relations - Wählen Sie |  |
| 20 | - Markieren Sie die Mittelpunkte der beiden unteren Kreise. Das Pluszeichen zeigt an, dass Sie den Mittelpunkt wählen. - Die gewählten Objekte erscheinen im blauen Fenster, in diesem Fall Point (Punkt). - Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Horizontal Dadurch werden beide Kreise auf einer Linie ausgerichtet. |  |
|  |  | Mit der Funktion können Sie verschiedene Beziehungen zu den Objekten hinzufügen. Sie können zum Beispiel zwei parallele Linien erstellen oder sie rechtwinklig zueinander verlaufen lassen, ohne das Bemaßungswerkzeug zu verwenden. Um alle vorhandenen Beziehungen anzuzeigen und/oder zu entfernen, verwenden Sie die Funktion . |
| 21 | Stellen Sie zuerst sicher, dass die benötigten Schaltflächen für die Arbeit mit: Sheet Metal verfügbar sind. Am Besten fügen Sie sie zum BefehlsManager (Command Manager) hinzu. - Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Registerkarte im Command Manager. - Klicken Sie im angezeigten Menü auf: Sheet Metal. ACHTUNG!! Sollte Sheet Metal auf Ihrem System bereits markiert sein, fahren Sie mit Schritt 20 fort. |  |
| 22 | - Klicken Sie im: Command Manager zuerst auf: Sheet Metal. - Klicken Sie dann auf Base Flange/Tab. |  |
| 23 | - Geben Sie im: Property Manager 2 mm als Materialstärke an. - Klicken Sie auf OK. Ändern Sie den Rest des Menüs nicht. |  |
| 24 | Als nächstes erstellen wir die Fase oben am Kreis. - Klicken Sie im: Command Manager auf den Pfeil unter Fillet. - Klicken Sie auf Chamfer. |  |
| 25 | Stellen Sie jetzt einige Größen ein und verifizieren Sie diese. - Markieren Sie die obere Kante aller drei Kreise. (Verwenden Sie dazu die Strg-Taste) - Im blauen Bereich wurde jetzt drei Mal Edge gewählt. - Die Option 'Angle distance' muss gewählt sein. Falls nicht, markieren Sie diese. - Geben Sie als Fasenabstand 1 mm und 45 Grad ein. - Vergewissern Sie sich, dass die Option ‘Full preview’ markiert ist. Im Modell sehen Sie, was geschieht. - Wenn alle Einstellungen korrekt sind, klicken Sie auf OK. |  |
| 26 | Ändern Sie das Material zu 1060 Alloy. Das Modell ist jetzt fertig. Wählen Sie Speichern (Save) in der Werkzeugleiste und geben Sie der Datei den Namen: Grundplatte aus Blech |  |
|  | SolidWorks Sustainability Xpress „Eine bessere Welt für unsere Kinder und Enkel“. Als Entwickler/Konstrukteur haben Sie verschiedene Aspekte zu beachten. Einer dieser Aspekte sind die Auswirkungen Ihrer Konstruktion auf die Umwelt. Mit SolidWorks Sustainability Xpress können Sie leichter die Auswirkungen Ihrer Konstruktionen auf die Umwelt verstehen und visualisieren sowie, wenn erforderlich, den Entwurf verbessern. Dies umfasst Berechnung des Kohlendioxid-Fußabdrucks, (Footprint) eine Maßeinheit für CO2-Emissionen), und Rückmeldungen zum Produkt in Echtzeit, bei der sowohl der Energieverbrauch des Modells bei der Produktion wie auch die Auswirkungen auf Wasser und Luft gemessen werden, sodass Sie Ihren Entwurf anpassen und die endgültigen Werte optimieren können. In den nächsten Schritten lernen Sie den Gebrauch dieser neuen Funktion. |
| 27 | Bevor Sie mit fortfahren, überprüfen Sie, ob diese SolidWorks Funktion auf Ihrem Computer installiert wurde. - Öffnen Sie das Menü, indem Sie auf den Pfeil in der Menüleiste klicken: - Klicken Sie danach auf Tools: - Überprüfen Sie, ob die Funktion: installiert wurde. - Wenn die Funktion: Sustainability Xpress bereits installiert wurde, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Andernfalls befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen . |  |
|  |  | Wenn Sie die SolidWorks Student Edition Version 2009-2010 verwenden, laden Sie die Anwendung von der folgenden Adresse herunter: http://www.solidworks.com/sw/education/7375_ENU_HTML.htm Stellen Sie sicher, dass Sie die passende Version wählen, da es zwei verschiedene Versionen für Windows gibt: 32 Bit und 64 Bit. Bei der Verwendung der SolidWorks Student Edition Version 2010-2011 finden Sie SustainabilityXpress unter der Registerkarte Evaluate (1), dann SustainabilityXpress (2). |
| 28 | Nach dem Start der Funktion: wird SolidWorks in einem neuen Fenster rechts geöffnet. |  |
| 29 | Im Fenster finden Sie drei wichtige Bereiche, nämlich: - Geben Sie hier die Materialeigenschaften ein. - Geben Sie hier an, wie und wo Sie das Produkt erstellen möchten. Geben Sie dann den Bestimmungsort des hergestellten Produkts ein. - Hier werden vier Grafiken angezeigt. Sie stellen die Auswirkungen der Produktion und des Transports auf die Umwelt dar. |  |
| 30 | Wie funktioniert Sustainability Xpress im Detail? - In Schritt 26 wurde das Material bereits als Aluminium 1060 Alloy angegeben. Die Software hat dies bereits automatisch eingefügt. - Im Fenster: geben Sie das folgendermaßen ein: und für: wählen Sie Asia. Damit geben Sie an, wie und wo die Produktion erfolgen soll. - Wählen Sie im Fenster: Europe als Region. Damit zeigen Sie an, dass das Produkt in Europa verwendet werden soll. - Unter: werden 4 Grafiken angezeigt. Sie stellen die Auswirkungen des Produkts auf die Umwelt dar. |  |
| 31 | Ein wichtiger Teil von Sustainability Xpress ist das Fenster: Als Entwickler sehen Sie hier verschiedene Informationen zu den Auswirkungen Ihres Produkts/Entwurfs auf die Umwelt. - Beim Klicken auf die Pfeile: werden vier detaillierte Grafiken angezeigt. Damit können Sie schnell die Auswirkungen von Produktion und Transport der Komponenten auf die Umwelt überprüfen. Beispiel: CO2-Einflüsse auf die Umwelt, z. B. der Ausstoß von Treibhausgasen. Beispiel: Die Gesamtmenge der für die Herstellung des Produkts benötigten Energie. Beispiel: Auswirkungen auf die Luft! Insbesondere Beitrag zu saurem Regen. Beispiel: Auswirkungen auf Gewässer! Die Algenwachstum in Küstengewässern zur Folge haben. |  |
| 32 | Jetzt ändern wir die Produktionsstätte, um zu sehen, wie die Auswirkungen auf die Umwelt sich ändern, wenn die Grundplatte nicht in Asien sondern woanders, z.B. in Europa, hergestellt wird. - Ändern Sie: zu Europe. |  |
| 33 | Schauen Sie sich die Grafiken jetzt an. Die erste und die zweite Berechnung unterscheiden sich deutlich. Der Ausstoß an Dieser Emmissionswert ist niedriger als im ersten Fall. - Current, (aktuell) ist grün, dies bedeutet: besser als an der vorherigen Stelle. - Previous, (vorher) grau zeigt die erste Berechnung für den vorherigen Produktionsstandort. |  |
| 34 | Wie verändern sich aber diese Werte, wenn wir ein anderes Material für das Produkt verwenden? Sustainability Xpress hat diese Möglichkeit vorausgesehen. Es muss keine lange Liste mit Materialien durchsucht werden, da ähnliche Materialien angezeigt werden. - Klicken Sie auf: |  |
| 35 | Eine Reihe neuer Werte muss in das neu geöffnete Fenster eingegeben werden. Damit können Sie eine Suche ausschließlich innerhalb eines anderen Materialtyps durchführen. Oder Sie können sämtliche Materialien durchsuchen. Ausserdem können Sie verschiedene Materialeigenschaften angeben und ändern. In diesem Fall ändern wir lediglich die Anforderungen an die Zugfestigkeit und die Streckfestigkeit. - Geben Sie Aluminium als Produktionsmaterial an. - Gehen Sie nach unten und wählen Sie Aluminium. - Die Option bezieht sich auf die Zugfestigkeit. für die Streckgrenze. - Wir wählen ein Material mit einer höheren Zugfestigkeit. Klicken Sie in das Scroll-Down Menü und wählen Sie größer als >. - Die Streckgrenze des Materials wird nicht geändert ~. - Klicken Sie auf Find Similar |  |
| 36 | - Doppelklicken Sie auf die Option 1345 Alloy. Dabei handelt es sich fast um dasselbe Material wie das vorher gewählte (1060 Alloy). Allerdings mit einem wichtigen Unterschied: die Zugfestigkeit ist bedeutend höher. - Im Grafikabschnitt sehen Sie sofort die neue Berechnung. Sie ist mit der vorherigen identisch. Das Material ist ja fast das gleiche. - Jetzt können Sie folgende Maßnahmen durchführen: Accept, Edit oder Cancel. - Wir wählen Edit, da wir gerne wissen möchten, was geschieht, wenn wir Stahl anstelle von Aluminium verwenden. |  |
| 37 | - Wählen Sie als Material Steel (Stahl). - Außerdem wählen wir eine höhere Zugfestigkeit (tensile strength) und eine höhere Streckgrenze (yield value). - Klicken Sie auf Find Similar. |  |
| 38 | AISI 1020 ist ein kohlenstoffarmer maschinell bearbeiteter Stahl, der die vorteilhaften allgemeinen und strukturellen Eigenschaften von Stahl besitzt. Wir wählen diese Stahlart. - Doppelklicken Sie auf:AISI1020. - Im Grafikabschnitt sehen Sie, dass diese Wahl umweltverträglicher ist, abgesehen von den Auswirkungen auf Gewässer. - Klicken Sie auf Accept. |  |
| 39 | - Klicken Sie auf: Generate Report (Bericht erstellen). Mit dieser Schaltfläche können Sie einen vollständigen Bericht erzeugen. |  |
| 40 | Der Bericht sieht folgendermaßen aus. Öffnen Sie die Datei Sustainability Report.docx, um ihn anzusehen. Mit diesem Bericht können Sie eine qualifizierte Entscheidung zwischen der ursprünglichen und der alternativen Materialwahl treffen. |  |
| 41 | - Wenn Sie auf: Online Info klicken, werden Online-Informationen zu den CO2-Emissionen bei der Produktion angezeigt. |  |
| 42 | - Mit dieser Schaltfläche können Sie die Baseline sperren. - Mit dieser Schaltfläche können Sie die Baseline importieren |  |
| 43 | Schließen Sie die Funktion: Sustainability Xpress. - Klicken Sie auf das rote x. - Jetzt können Sie selbst ein paar Materialien testen, um herauszufinden, was die beste Lösung ist (z.B. Holz). |  |
| 44 | Als Letztes erstellen Sie eine Zeichnung für den Workshop. - Klicken Sie auf New: - Wählen Sie: Diverse_template - Klicken Sie auf OK. |  |
| 45 | Wählen Sie im Menü: - A3 _Vakcollege Dr_Knippenberg Klicken Sie auf OK. |  |
| 46 | Ein leeres Zeichnungsfeld wird angezeigt. So erstellen Sie Ansichten (Views). - Klicken Sie auf - Klicken Sie auf , um die Property Manager Modellansicht (model view) zu öffnen. - Stellen Sie sicher, dass das passende Teil ausgewählt ist. - Wenn nicht, können Sie mit der Schaltfläche das passende Teil finden. - Klicken Sie zum Fortfahren auf den Pfeil . |  |
| 47 | - Wählen Sie im Menü: Number of Views die Option: Multiple views, um 3 Ansichten zu positionieren. - Wählen Sie im Menü: die Vorderansicht, die Seitenansicht und die isometrische Ansicht. Die gewählten Ansichten werden in Grau dargestellt. - Wählen Sie als Display Style die Option Hidden Lines Visible. - Belassen Sie den Maßstab auf: Use sheet scale. - Jetzt sollte SolidWorks die drei ausgewählten Ansichten positioniert haben. - Klicken Sie auf OK. Gelegentlich kann eine Mitteilung wie in dem nebenliegenden Fenster angezeigt werden. Klicken Sie in diesem Fall auf: |  |
| 48 | - Wählen Sie jetzt die isometrische Ansicht. - Klicken Sie auf: Shaded With Edges. - Klicken Sie auf OK. |  |
| 49 | Verteilen Sie die Ansichten auf dem Zeichenblatt, wie in der nebenstehenden Abbildung. |  |
| 50 | Fügen Sie Details zu der Zeichnung hinzu. - Klicken Sie auf Detail View. - Zeichnen Sie einen Kreis. |  |
| 51 | Folgende Informationen müssen angegeben werden: - Geben Sie hier den Großbuchstaben A ein, um dem Detail eine Identifikationsmarkierung zuzuweisen. - Um das Detail zu vergrößern, wählen Sie: - Geben Sie das Verhältnis an: - Klicken Sie neben die obere Ansicht, um das Detail zu positionieren. |  |
| 52 | Zeichnen Sie jetzt eine: Centerline von der Mitte des Kreises gerade nach oben. - Klicken Sie auf: den Pfeil, um die Funktion Centerline zu öffnen und zu markieren. - Klicken Sie in die Mitte des Kreises, erstellen Sie die Mittellinie und klicken Sie dann an eine beliebige Stelle außerhalb des Modells. |  |
| 53 | Sie fügen zwei weitere Linien mit der Funktion Circular Pattern hinzu. - Klicken Sie auf das Pulldown-Menü und wählen Sie: Circular Pattern. - Geben Sie 3 als Menge an. - Klicken Sie in das Fenster: Entities to Pattern, und wählen Sie dann die vertikale Linie, die Sie soeben gezeichnet haben. |  |
| 54 | Bemaßen Sie die Zeichnung wie in nebenstehendem Beispiel. Ziehen Sie die Stückliste (Tabelle) in die Zeichnung und füllen Sie den Titelblock aus. Kopieren Sie die Daten des Beispiels in nebenstehender Abbildung. Damit vervollständigen Sie Ihre Arbeitszeichnung. Speichern Sie die Datei unter Basisplaat.slddrw |  |
|  |  | Geben Sie die wichtigsten Aspekte an, die Sie mit Hilfe dieses Tutorials erlernt haben. |