SolidWorks® Lehrbuch 13-12

„Spannung“

Berufsvorbereitende weiterführende Ausbildung

und berufsbildender Sekundarunterricht der Oberstufe

Zur Verwendung mit SolidWorks® Educational Release 2009-2010

| © 1995-2005, SolidWorks Corporation 300 Baker Avenue Concord, Massachusetts 01742 USA Alle Rechte vorbehalten. US-amerikanische Patente 5,815,154; 6,219,049; 6,219,055 Die SolidWorks Corporation ist ein Unternehmen der Dassault Systemes S.A.-Gruppe (Nasdaq: DASTY). Die Informationen in diesem Dokument sowie die behandelte Software können ohne Ankündigung geändert werden und sollten nicht als Verpflichtungen seitens der SolidWorks Corporation betrachtet werden. Es ist untersagt, Material ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der SolidWorks Corporation in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise, elektronisch oder mechanisch, für welchen Zweck auch immer, zu vervielfältigen oder zu übertragen. Die in diesem Dokument behandelte Software wird unter einer Lizenz ausgeliefert und darf nur in Übereinstimmung mit den Lizenzbedingungen verwendet und kopiert werden. Alle Gewährleistungen, die von der SolidWorks Corporation in Bezug auf die Software und Dokumentation übernommen werden, sind im SolidWorks Corporation Lizenz- und Subskriptionsdienst-Vertrag festgelegt, und nichts, was in diesem Dokument aufgeführt oder durch dieses Dokument impliziert ist, darf als Modifizierung oder Änderung dieser Gewährleistungen betrachtet werden. SolidWorks® ist eine eingetragene Marke der SolidWorks Corporation. SolidWorks 2005 ist ein Produktname der SolidWorks Corporation. FeatureManager® ist eine eingetragene Gemeinschaftsmarke der SolidWorks Corporation. Feature Palette™, PhotoWorks™ und PDMWorks™ sind Marken der SolidWorks Corporation. ACIS® ist eine eingetragene Marke der Spatial Corporation. FeatureWorks® ist eine eingetragene Marke von Geometric Software Solutions Co. Limited. GLOBEtrotter® und FLEXlm® sind eingetragene Marken der Globetrotter Software, Inc. Andere Marken- oder Produktbezeichnungen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. | KOMMERZIELLE COMPUTER- SOFTWARE - EIGENTUMSRECHTE Beschränkte Rechte der US-Regierung (ist außerhalb der USA nicht gültig). Die Verwendung, Duplizierung oder Veröffentlichung durch die US-Regierung unterliegt den Beschränkungen gemäß der Definition in FAR 52.227-19 (Commercial Computer Software - Restricted Rights), DFARS 227.7202 (Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation) und im Lizenzabkommen, wie zutreffend. Vertragspartner/Hersteller: SolidWorks Corporation, 300 Baker Avenue, Concord, Massachusetts 01742 USA Teile dieser Software sind Eigentum der Electronic Data Systems Corporation oder ihrer Tochterunternehmen und urheberrechtlich geschützt, Copyright© 2005 Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschützt von ComponentOne, © 1999, 2002-2005. Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschützt von D-Cubed Limited, © 1990-2005. Teile dieses Produkts werden unter der Lizenz von DC Micro Development vertrieben und sind urheberrechtlich geschützt von DC Micro Development, Inc., © 1994-2002. Alle Rechte vorbehalten. Teile dieses Produkts sind urheberrechtlich geschützt von der eHelp Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschützt von Geometric Software Solutions Co. Limited, © 1998-2005. Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschützt von mental images GmbH & Co. KG, © 1986-2005. Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschützt von der Microsoft Corporation, © 1996. Alle Rechte vorbehalten. Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschützt von SIMULOG, © 2001. Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschützt von der Spatial Corporation, © 1995-2005. Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschützt von der Structural Research & Analysis Corp., © 2005. Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschützt von Tech Soft America, © 1997-2005. Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschützt von der Viewpoint Corporation, © 1999-2005. Teile dieser Software sind urheberrechtlich geschützt von Visual Kinematics, Inc., © 1994-2005. Alle Rechte vorbehalten |
| --- | --- |

Dieses Lehrbuch wurde für SolidWorks Benelux entwickelt und kann von jedem verwendet werden, der die Anwendung der 3D CAD-Software SolidWorks erlernen möchte. Jegliche andere Nutzung dieses Lehrbuchs oder von Teilen davon ist untersagt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Intitiative: Jack van den Broek und Nenad Raskovic

Anpassung an die Ausbildungsstufe: Jack van den Broek (Fachschule Dr. Knippenberg).

Fertiggestellt von: Nenad Raskovic

Lehrbuch 13-12

„Montage einer Windmühle“

|  | # Montage einer Windmühle In dieser Übung lernen Sie den Umgang mit zusammengebauten Produkten: Baugruppen. Baugruppen bestehen aus allen Teilen, die Sie in den vorherigen Übungen erstellt haben, zuzüglich einiger Teile, die Sie käuflich erwerben müssen. In diesem Lehrbuch lernen Sie, wie man die Teile miteinander verbindet. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Arbeitsplan | Sie setzen eine Windmühle zusammen. Sie verwenden die von Ihnen erstellten Teile und Elemente, die käuflich erworben werden müssen. - Zunächst erfahren Sie, wie Teile in die Baugruppenumgebung eingebracht werden. - Danach lernen Sie, die Teile zusammenzusetzen ( mate (verknüpfen)). - Sie lernen, die Toolbox zu verwenden. |
| 1 | Starten Sie SolidWorks. - Klicken Sie in der Menüleiste auf New. - Wählen Sie im angezeigten Menü: ‘Assembly’. - Klicken Sie auf OK. |  |
| 2 | Ein neues Menü erscheint. - Klicken Sie im PropertyManager auf: Mit dieser Befehlsschaltfläche können Sie nach dem passenden Teil suchen. Wir suchen nach Das erste Teil, das wir erstellt haben. Achtung: Dieser Schritt läuft eventuell anders als hier beschrieben ab. Wenn das der Fall ist, befolgen Sie die Anweisungen unten. |  |
| 3 | Gehen Sie zu dem Ordner, in dem Sie Ihre Modelle gespeichert haben. - Wählen Sie das Modell Behuizing.SLDPRT - Klicken Sie danach auf Open |  |
| 4 | Das Teil ist jetzt mit dem Cursor verbunden. - Klicken Sie auf OK: um das Teil am Ursprung zu platzieren. Die Platzierung des Teils am Ursprung ist für den korrekten Zusammenbau des gesamten Produkts entscheidend. |  |
|  |  | Im nächsten Schritt können einige Abläufe von der obigen Beschreibung abweichen. - Sollte sich die linke Spalte stark von obigem Beispiel unterscheiden, startete das Kommando ‘Insert Components’ nicht automatisch. In diesem Fall klicken Sie auf ‘Insert Components’ im Command Manager. - Finden sich die Teile auf der Liste, haben Sie diese offensichtlich offen gelassen. Klicken Sie in diesem Fall auf ‘Browse’ und suchen Sie nach dem erforderlichen Dokument. ( Behuizing), Danach können Sie es einfach wie zuvor in die assembly einfügen. |
| 5 | Klicken Sie im Command Manager auf: , um das nächste Teil zur Baugruppe hinzuzufügen. |  |
| 6 | Wir suchen das neue Teil in der Datei. - Klicken Sie auf: - Wählen Sie dann das Teil Afsluitdop boven.SLDPRT - Klicken Sie auf Open |  |
| 7 | - Klicken Sie auf eine beliebige Stelle im Zeichenbereich, um das Teil hinzuzufügen. Das hinzugefügte Teil wurde jetzt an einer zufälligen Stelle in der Baugruppe platziert. |  |
| 8 | Jetzt verbinden wir die beiden Teile: miteinander. - Klicken Sie im: Command Manager auf: |  |
| 9 | Sie wählen jetzt zwei Elemente, zwischen denen eine ‘Verknüpfung (Mate)’ hergestellt wird. Dabei sollte unbedingt mit großer Sorgfalt vorgegangen werden. Vergrößern Sie den oberen Abschnitt des Körpers. - Wählen Sie die innere Kante der Bohrung (eine ‘Kante’ und keine ‘Fläche’ (Fläche = flach)). - Im blauen Bereich des Property Manager wird Folgendes angezeigt: |  |
| 10 | Drehen Sie das Modell, sodass der Boden des oberen Deckels Upper cap sichtbar wird. Drücken Sie dazu auf das Mausrad oder verwenden Sie die Pfeiltasten der Tastatur. - Wählen Sie die Kante des Upper cap (oberen Deckels), wie hier gezeigt. Stellen Sie auch hier sicher, dass Sie nicht versehentlich eine Fläche wählen. |  |
| 11 | Beide Teile bewegen sich jetzt aufeinander zu. - Im blauen Bereich des Property Manager wird Folgendes angezeigt: - SolidWorks hat bereits die passende ‘Verknüpfung’ ausgewählt. - Klicken Sie auf OK. |  |
|  |  | Es kann passieren, dass Sie versehentlich die falsche Fläche oder Kante wählen. Gehen Sie in diesem Fall so vor: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den blauen Bereich Mate Selections. Klicken Sie dann auf Delete, um das gewählte Teil zu entfernen (im Fenster dunkelblau dargestellt). Klicken Sie auf Clear Selection um alles zu entfernen. |
| 12 | Falls erforderlich, verschieben Sie den oberen Deckel wie folgt: - Wählen Sie die Fläche der Bohrung (eine ‘Fläche’ und keine ‘Kante’). - Im blauen Bereich des Property Manager wird Folgendes angezeigt: |  |
| 13 | Beide Teile bewegen sich jetzt aufeinander zu. - Im blauen Bereich des Property Manager wird Folgendes angezeigt: Face<1>@Behuizing-1 Face<2>@Afsluitdop boven-1 - Für ‘Mate’ hat SolidWorks diesmal Folgendes ausgewählt - Klicken Sie auf OK, um die ‘Verknüpfung’ zu bestätigen. |  |
| 14 | Der Auswahlbereich im: Property Manager wurde geleert, sodass Sie sofort die nächste Verknüpfung eingeben können. Um den Deckel zu befestigen, verwenden wir die Standardfläche Front Plane. Jedoch kann diese nicht im Modell, sondern ausschließlich im Feature Manager gewählt werden. Da aktuell der Property Manager und nicht der Feature Manager angezeigt wird, müssen Sie den Feature Manager verwenden, der im Grafikbereich angezeigt wird. - Klicken Sie auf das Pluszeichen vor dem Dateinamen. |  |
| 15 | - Führen Sie dies für beide Teile durch. Achtung! Nachdem Sie auf das erste Pluszeichen geklickt haben, rollt die Liste nach unten. |  |
| 16 | - Wählen Sie im Teil Behuizing - Wählen Sie im Teil Afsluitdop boven ebenfalls - Im blauen Bereich des Property Manager werden die gewählten Teile angezeigt. - Für ‘Mate’ hat SolidWorks Folgendes ausgewählt - Klicken Sie auf OK, um die ‘Verknüpfung’ zu bestätigen. - Klicken Sie erneut auf OK, um den Property Manager zu schließen. |  |
| 17 | Fügen Sie jetzt die anderen erforderlichen Teile hinzu, indem Sie die Schritte 5 bis 7 wiederholen. Dies sollte in folgender Reihenfolge geschehen. - Befestigungsstange - Antriebswelle - Grundplatte aus Blech - Auflagerplatte - Telefonhalterung - Windschaufel - Unterer Deckel - Magnethalter - Deckel |  |
| 18 | Wir setzen die Montage der Windmühle fort. - Ziehen Sie die base sheet (Grundplatte) und die bearing plate (Auflagerplatte) etwas nach unten. - Öffnen Sie mit dem Pfeil unter Move Component das Pull-Down Menü. - Wählen Sie dann |  |
| 19 | - Drehen Sie die bearing plate wie in nebenstehender Abbildung. - Klicken Sie auf OK. |  |
| 20 | Vergrößern Sie die Grundplatte (base sheet), um zu sehen, auf welcher Seite sich die vertieften Bohrungen befinden. Wenn diese sichtbar sind, drehen Sie das Teil so, dass sich die vertieften Bohrungen am Boden befinden. | Nicht so! Sondern so! |
| 21 | - Klicken Sie auf: - Vergrößern Sie die bearing plate und wählen Sie die untere Kante der Bohrung. - Wählen Sie für die Grundplatte base sheet die obere Kante der Bohrung. |  |
| 22 | Sobald Sie auf die obere Kante der Bohrung klicken, bewegen sich die Teile aufeinander zu. - Im blauen Bereich des Property Manager werden die gewählten Teile angezeigt. - SolidWorks hat für ‘Mate’ Folgendes ausgewählt . - Klicken Sie auf OK: |  |
| 23 | - Wählen Sie zuerst die untere Kante der Bohrung in der bearing plate. Wählen Sie dann die obere Kante der Bohrung in der base sheet. - Coincident ist die passende Verknüpfung und muss daher nicht geändert werden. - Klicken Sie auf OK: - Klicken Sie erneut auf OK, um die Funktion zu schließen. |  |
| 24 | Ziehen Sie das Teil: bottom cap zum Körper. Siehe gegenüberstehendes Beispiel. |  |
| 25 | Verknüpfen Sie (Mate !) den body (Körper) und den bottom cap (unteren Deckel) wie in den Schritten 8 bis 13. - Klicken Sie auf: - Wählen Sie im Teil: die Ebene - Wählen Sie im Teil: danach die Ebene Wenn erforderlich, klicken Sie auf das Pluszeichen, um die Liste beider Teile zu öffnen. |  |
| 26 | Die Front Plane des unteren Deckels bottom cap dreht sich nun zurRight Plane des Körpers body. - Für ‘Mate’ hat SolidWorks Folgendes ausgewählt . - Die Keilnut muss sich auf der rechten Seite befinden. Wenn das nicht der Fall ist, befolgen Sie die Anweisungen unten. - Klicken Sie auf OK, um die ‘Verknüpfung (Mate)’ zuzuweisen. - Klicken Sie erneut auf OK: um den Property Manager korrekt zu schließen. Um die Keilnut auf die rechte Seite zu bringen, können Sie Folgendes verwenden |  |
| 27 | Vergrößern Sie die Auflagerplatte und die Grundplatte und drehen bzw. ziehen Sie sie wie angegeben. Beide sind miteinander verbunden und bewegen sich daher zusammen. |  |
| 28 | Verknüpfen Sie (Mate) jetzt zunächst die beiden Keilnuten. - Klicken Sie auf - Klicken Sie auf die obere Kante der bearing plate (Auflagerplatte). - Wählen Sie danach die untere Kante des bottom cap (unteren Deckels). - Bestätigen Sie mit OK. |  |
| 29 | - Wählen Sie zuerst die obere Kante der Bohrung in der bearing plate. - Wählen Sie die untere Kante der Belüftungsöffnung in dem bottom cap. - Klicken Sie auf OK. - Klicken Sie zum Abschluss auf OK, um den Befehl zu beenden. |  |
| 30 | Vergrößern Sie die drive shaft (Antriebswelle) und den magnet holder (Magnethalter) wie abgebildet und ziehen bzw. drehen Sie die Teile. Klicken Sie dann auf: um beide Teile miteinander zu verbinden. - Wählen Sie die äußere Fläche der Welle shaft. - Wählen Sie dann die innere Fläche der Bohrung. - Mit der Funktion: verbinden Sie beide Teile miteinander. - Klicken Sie auf OK: |  |
| 31 | - Wählen Sie die obere Fläche der Welle shaft. - Wählen Sie dann die obere Fläche des Magnethalters. - Wählen Sie als Verknüpfung die Option distance . - Geben Sie als Abstand Folgendes ein - Sie können markieren oder die Markierung entfernen, um den Magnethalter an die richtige Stelle zu bewegen. - Klicken Sie auf OK. |  |
| 32 | jetzt die: der Antriebswelle drive shaft und des Magnethalters magnet holder. Sollte Ihnen die Vorgehensweise nicht vertraut sein, sehen Sie sich bitte die Schritte 8 bis 13 oder 25 bis 26 an. |  |
| 33 | Um das Teil fertigzustellen, sind noch zwei weitere Teile zu positionieren. Dazu benötigen Sie einen Magneten und eine M 6x8 mm Imbusschraube. - Klicken Sie auf: - Gehen Sie zu dem Ordner, in dem Sie Ihre Teile gespeichert haben. Klicken Sie auf: - Fügen Sie den Magneten hinzu. |  |
| 34 | nun die Außenfläche des Magneten mit der Innenseite der Öffnung. Klicken Sie anschließend auf OK. |  |
| 35 | - Wählen Sie nun zuerst die Außenfläche des Magnethalters aus. - Wählen Sie dann die obere Seite des Magneten aus. - In diesem Fall hat SolidWorks eine: mate gewählt. - Klicken Sie auf OK, um die Verknüpfung zu bestätigen. - Klicken Sie nochmals auf OK. |  |
| 36 | Jetzt fügen wir eine M 6x8 mm Imbusschraube hinzu. Dazu verwenden wir die SolidWorks Funktion Toolbox . Stellen Sie, bevor Sie fortfahren, sicher, dass Toolbox auf Ihrem Computer installiert und aktiviert wurde. - Klicken Sie im Command Manager auf: den Pfeil neben - Wählen Sie |  |
| 37 | Die Optionen SolidWorks Toolbox und SolidWorks Toolbox Browser müssen beide im Menü gewählt sein. Indem Sie rechts ein Häkchen hinzufügen, nach den beiden Optionen (SolidWorks Toolbox und SolidWorks Toolbox Browser), werden beide von nun an automatisch beim Start von SolidWorks geladen. Damit müssen Sie die Toolbox nicht jedes Mal separat aktivieren. Folgender Tipp kann hilfreich sein, falls diese Optionen nicht verfügbar sind: |  |
|  |  | Eventuell ist die Toolbox in Ihrer SolidWorks Version nicht verfügbar. In diesem Fall können Sie das Lehrbuch nicht mit den folgenden Schritten abschließen. Wenn Sie das Modell trotzdem zu Ende führen möchten, können Sie die benötigten Teile (Bolzen und Unterlegscheiben) hier herunter laden: www.solidworks.nl. Sie verwenden dann nicht die Toolbox, können aber Bolzen und Unterlegscheiben genauso zu der Baugruppe hinzufügen wie alle anderen Teile. |
| 38 | Klicken Sie im Task-Fensterbereich Task Pane: (rechts auf dem Bildschirm) auf das Design Library-Symbol. |  |
| 39 | Der Task Pane öffnet sich mit der Toolbox. Wir fügen nun eine Imbusschraube in die Gewindebohrung ein. Doppelklicken Sie nacheinander Im unteren Teil des Task Pane werden die verfügbaren Schrauben angezeigt. - Suchen Sie nach der Schraube namens: |  |
| 40 | Ziehen Sie die Schraube mit der linken Maustaste aus dem Task Pane in Ihr Modell. Sobald sich die Maus über der Gewindebohrung befindet, springt die Schraube an die passende Stelle. Geben Sie dann die Maustaste frei. Die Schraube erscheint eventuell wesentlich zu klein oder zu groß. Das ist im Augenblick nicht so wichtig. Ändern Sie im: Property Manager die Schraubengröße auf M 6x8, und bestätigen Sie dies mit OK. |  |
| 41 | Die Schraube ist jetzt fest mit der Maus verbunden und Sie könnten sie auch in andere Gewindebohrungen einfügen. Da es aber keine weiteren Bohrungen gibt, benötigen wir die Schraube nicht mehr. Klicken Sie deshalb auf: Cancel: |  |
| 42 | Vergrößern Sie die bearing plate (Auflagerplatte) und die base sheet (Grundplatte) wie abgebildet und ziehen bzw. drehen Sie die Teile. |  |
| 43 | Fügen Sie das folgende Teil wie oben hinzu. Doppelklicken Sie nacheinander Im unteren Teil des Task Pane werden die verfügbaren Schrauben angezeigt. - Suchen Sie nach der Schraube namens: |  |
| 44 | Ziehen Sie diese Schraube zur Bohrung. Ändern Sie im: Property Manager die Schraubengröße auf M 3x8, und klicken Sie auf OK. |  |
| 45 | Die Schraube ist jetzt fest mit dem Cursor verbunden und Sie können sie auch in andere Bohrungen einfügen. Fügen Sie weitere zwei Schrauben hinzu und klicken Sie dann auf: |  |
| 46 | Die Schrauben können hervorstehen. So lösen Sie das Problem: - Klicken Sie auf: - Wählen Sie die Oberseite der Schraube. - Wählen Sie die Fläche der Grundplatte. - Klicken Sie auf OK: - Klicken Sie erneut auf OK: Wiederholen Sie diesen Vorgang für die beiden anderen Schrauben. |  |
| 47 | Fügen Sie das folgende Teil in derselben Weise zu den Bolzenenden hinzu. (Bolzen M3) |  |
| 48 | Wir fügen ein bearing (Lager) hinzu. Verwenden Sie wiederum die Toolbox. Doppelklicken Sie auf folgende Teile. - Wählen Sie - Ziehen Sie: in die Bohrung des upper cap. |  |
| 49 | - Fügen Sie das bearing (Lager) in die Bohrung ein. - Suchen Sie das passende Lager - Klicken Sie auf OK: |  |
| 50 | Klicken Sie auf Cancel, um den Vorgang abzuschließen. |  |
| 51 | Verknüpfen Sie (Mate) das bearing (Lager) wie gezeigt. |  |
| 52 | Verknüpfen Sie (mate): des Lagers bearing und des oberen Deckels upper cap. Damit wird das Lager befestigt. |  |
|  |  | Es kann vorkommen, dass bei der Montage ein Teil im Weg ist. Vielleicht ist es z.B. nicht möglich, ein Teil korrekt auszuwählen. Dies kann auf zwei verschiedene Arten gelöst werden. Sie können das störende Teil verbergen, indem Sie es anklicken und dann Hide components auswählen. Wenn Sie es wieder sichtbar machen wollen, klicken Sie auf das verborgene Teil im Feature Manager und wählen dann Show components . Oder Sie können das Teil transparent machen. Klicken Sie wieder auf das betreffende Teil und dann auf Change Transparency. Wenn das Teil wieder normal dargestellt werden soll, klicken Sie darauf und wählen erneut Change Transparency |
| 53 | Fügen Sie den Dynamo zur Baugruppe hinzu. - Klicken Sie auf: - Ändern Sie die Suche zu: - Wählen Sie dann die Datei: - Klicken Sie auf: |  |
| 54 | - Klicken Sie auf: - Wählen Sie die äußere Kante der Welle. - Wählen Sie dann das Innere desbottom cap (unteren Deckels). - Klicken Sie auf OK: - Klicken Sie erneut auf OK: |  |
| 55 | Wählen Sie den Boden der Bohrung im: bottom cap (unteren Deckel). |  |
| 56 | - Wählen Sie den Boden der Bohrung im Dynamo. - Wählen Sie dann die Verknüpfung: - Geben Sie 4,17 mm ein: - Klicken Sie auf OK: |  |
| 57 | 1.2. Wählen Sie die Flächen entsprechend der Abbildung: - Geben Sie für mate Folgendes ein: - Klicken Sie auf OK: - Klicken Sie erneut auf OK: |  |
| 58 | Verknüpfen Sie (mate) jetzt die Welle des Dynamos mit der Bohrung der Antriebswelle. Siehe Abbildung! |  |
| 59 | Stellen Sie die mate (Verknüpfung) fertig, indem Sie den unteren Teil der Welle mit dem oberen Teil des Dynamos verbinden. |  |
| 60 | Jetzt kann der cap (Deckel) an seinen Platz gesetzt werden. - Klicken Sie auf mate und wählen Sie die Oberseite: des upper cap und die Innenseite des cap. Verknüpfen Sie diese beiden Teile miteinander. |  |
| 61 | - Wählen Sie das Gewinde der Welle und die Gewindebohrung M8 des Deckels. |  |
| 62 | Klicken Sie auf OK. |  |
| 63 | - Wählen Sie: die der Antriebswelle und danach: die des Deckels. - Klicken Sie auf OK. - Klicken Sie erneut auf OK: |  |
| 64 | Bringen Sie die Befestigungsstange am Deckel an. Dies erreichen Sie mit folgenden mates. Concentric für die Welle/Bohrungs-Baugruppe. Coincident für die Wellenende-/Bohrungsmontage. Verwenden Sie schließlich Ebenen, um die Befestigungsstange gerade zu biegen. Siehe Abbildung. |  |
| 65 | Nun können Sie die Windschaufeln anbringen. Verbinden Sie zunächst die Bohrungen (Concentric). Verbinden Sie dann die Außenseite der Windschaufel mit der Befestigungsstange. - Wählen Sie schließlich die Front Plane der Befestigungsstange und die Top plane der Windschaufel - Bei der geraden Ausrichtung hilft Ihnen : |  |
| 66 | Entnehmen Sie das Teil: aus der Toolbox. Doppelklicken Sie auf folgende Teile: - Wählen Sie - Ziehen Sie in die Bohrung des upper cap. |  |
| 67 | Wählen Sie Folgendes: - Größe der Niete: - Länge der Niete: - Klicken Sie auf OK. Klicken Sie im nächsten Bildschirm auf Cancel. |  |
| 68 | Verknüpfen Sie (Mate) die Niete und die Befestigungsstange. |  |
| 69 | Für die nächsten Funktionen ist eine Richtlinie, die durch die Mitte des Modells verläuft, erforderlich. Diese Achse ist im Modell bereits vorhanden, allerdings unsichtbar (in den Standardeinstellungen). - Klicken Sie auf Hide/Show Items - Stellen Sie sicher, dass die Schaltfläche View Temporary Axes aktiv ist. |  |
| 70 | Wählen Sie die Funktion: |  |
| 71 | - Wählen Sie die Achse des Deckels - Im Fenster sehen Sie, welche Achse Sie gewählt haben. - Geben Sie 360° ein - Ändern Sie im Property Manager die Anzahl der Kopien auf 4 und aktivieren Sie: - Wählen Sie die Windschaufel, die Befestigungstange und die Niete. - Klicken Sie auf OK. |  |
| 72 | Verknüpfen Sie (Mate) die Telefonhalterung wie in der Abbildung. |  |
| 73 | Fügen Sie die Telefonhalterung noch einmal hinzu. - Klicken Sie im: Feature Manager auf - Klicken Sie auf: Component Properties |  |
| 74 | Ein neues Menü wird angezeigt. - Wählen Sie - Wählen Sie danach: |  |
| 75 | Verknüpfen Sie (Mate) es genauso wie die Telefonhalterung. Siehe Abbildung. |  |
| 76 | Fügen Sie jetzt das Telefon und den Geschwindigkeitsanzeiger ein. Verbinden Sie das Telefon und den Geschwindigkeitsanzeiger mit den Halterungen. |  |
| 77 | Fügen Sie zum Schluss den Magnetdetektor der Baugruppe hinzu. Verknüpfen Sie nun den Magnetdetektor, den Körper und den oberen Deckel. |  |
| 78 | Wenn die Baugruppe fertiggestellt ist, speichern Sie die Datei unter Windmolen.sldasm |  |
| 79 |  | Geben Sie die wichtigsten Aspekte an, die Sie mit Hilfe dieses Tutorials erlernt haben. |